工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区工人街铁路货运站新建货运通道道路工程（初步设计）

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 176.29 |  | 16.03 |  | 192.32 |  |
| 1 | 道路工程 |  | 175.49 |  |  |  | 175.49 |  |
| 1.1 | 挖、运土方5km | 7600m3 | 20.52 |  |  |  | 20.52 |  |
| 1.2 | 路基换填砂砾 | 4500m3 | 33.30 |  |  |  | 33.30 |  |
| 1.3 | C30砼道路（20砂砾、20水稳、24砼） | 4600㎡ | 115.00 |  |  |  | 115.00 |  |
| 1.4 | C30砼梯形路缘石 | 1000m | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |
| 1.5 | 预埋过路管D1250 （2根） D750（1根） | 28m/2组 | 6.10 |  |  |  | 6.10 |  |
| 1.6 | 过路管预留井 | 2座 | 0.51 |  |  |  | 0.51 |  |
| 1.7 | 热熔标线 | 35㎡ | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |
| 2 | 绿化给水工程 |  | 0.80 |  | 16.03 |  | 16.83 |  |
| 2.1 | PE/De110管 | 1050m |  |  | 15.23 |  | 15.23 |  |
| 2.2 | PE/De50管 | 50m |  |  | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 2.3 | DN150钢管 | 15m |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 2.4 | 阀门井 | 2座 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 21.64 | 21.64 |  |
| 1 | 建设单位管理费1.5% |  |  |  |  | 2.88 | 2.88 |  |
| 2 | 地质勘查费0.7% |  |  |  |  | 1.35 | 1.35 |  |
| 3 | 测量费0.5% |  |  |  |  | 0.96 | 0.96 |  |
| 4 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 4.80 | 4.80 |  |
| 5 | 施工图审查费（4.8×6.5%） |  |  |  |  | 0.31 | 0.31 |  |
| 6 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 2.88 | 2.88 |  |
| 7 | 招投标服务费0.5% |  |  |  |  | 0.96 | 0.96 |  |
| 8 | 预算编制及审查费1.0% |  |  |  |  | 1.92 | 1.92 |  |
| 9 | 环境影响评价费 |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 暂定 |
| 10 | 工程试验检验费0.3% |  |  |  |  | 0.58 | 0.58 |  |
| 三 | 预备费5% |  |  |  |  | 10.70 | 10.70 |  |
| 四 | 合 计 |  | 176.29 |  | 16.03 | 32.34 | 224.66 |  |