工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇祥河村2024年育肥羊养殖出户入场建设项目二期（初步设计）            第1页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 166.37 |  | 5.59 |  |  | 171.96 |  |
| 1 | 羊舍5座 | 5座 | 93.73 |  |  |  |  | 93.73 |  |
| 1.1 | 羊舍33m×7m=231㎡ | 693㎡/3座 | 49.48 |  |  |  |  | 49.48 |  |
| 1.2 | 羊舍33m×11m=363㎡ | 726㎡/2座 | 44.25 |  |  |  |  | 44.25 |  |
| 2 | 电气外网工程 |  | 1.82 |  | 2.14 |  |  | 3.96 |  |
| 2.1 | 电缆敷设 | 75m |  |  | 1.13 |  |  | 1.13 |  |
| 2.2 | 总控制箱 | 1台 |  |  | 0.65 |  |  | 0.65 |  |
| 2.3 | 低压电缆手孔井 | 7个 | 1.82 |  |  |  |  | 1.82 |  |
| 2.4 | PVC25套管 | 24m |  |  | 0.36 |  |  | 0.36 |  |
| 3 | 给水外网工程 |  | 1.10 |  | 0.40 |  |  | 1.50 |  |
| 3.1 | PE100聚乙烯给水管De40 | 60m |  |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |
| 3.2 | PE100聚乙烯给水管De32 | 48m |  |  | 0.10 |  |  | 0.10 |  |
| 3.3 | 砖砌圆形给水检查井D1.4 | 2座 | 0.84 |  |  |  |  | 0.84 |  |
| 3.4 | 水表 | 5个 |  |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |
| 3.5 | 给水管沟土方（机械挖填） | 108m3 | 0.26 |  |  |  |  | 0.26 |  |
| 4 | 精料库改造 |  | 8.87 |  | 0.69 |  |  | 9.56 |  |
| 4.1 | 屋面防水（含拆除） | 150㎡ | 3.21 |  |  |  |  | 3.21 |  |
| 4.2 | 门（2.7m×1.0m） | 4个 | 0.63 |  |  |  |  | 0.63 |  |
| 4.3 | 窗（1.45m×1.8m） | 5个 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |
| 4.4 | 卷帘门改造 | 1个 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |  |
| 4.5 | 砼地面 | 133.47㎡ | 2.51 |  |  |  |  | 2.51 |  |
| 4.6 | 散水 | 62.57㎡ | 1.09 |  |  |  |  | 1.09 |  |
| 4.7 | 电气改造（灯具、插座、监控） | 1项 |  |  | 0.69 |  |  | 0.69 |  |
| 4.8 | 西侧门房开窗 | 2个 | 0.28 |  |  |  |  | 0.28 |  |
| 5 | 附属用房改造 |  | 35.63 |  | 2.36 |  |  | 37.99 |  |
| 5.1 | 瓷砖地面 | 338.08㎡ | 5.88 |  |  |  |  | 5.88 |  |
| 5.2 | 吊顶 | 376.26㎡ | 1.99 |  |  |  |  | 1.99 |  |
| 5.3 | 屋面防水（含拆除） | 499.05㎡ | 10.68 |  |  |  |  | 10.68 |  |
| 5.4 | 内墙粉刷 | 905.94㎡ | 2.92 |  |  |  |  | 2.92 |  |
| 5.5 | 外墙粉刷 | 270.11㎡ | 2.05 |  |  |  |  | 2.05 |  |
| 5.6 | 电气改造（灯具、开关、插座、监控） | 1项 |  |  | 0.93 |  |  | 0.93 |  |
| 5.7 | 散水 | 1项 | 2.29 |  |  |  |  | 2.29 |  |
| 5.8 | 门（2.7m×1.0m） | 12个 | 2.19 |  |  |  |  | 2.19 |  |
| 5.9 | 窗（1.45m×1.8m） | 13个 | 1.82 |  |  |  |  | 1.82 |  |
| 5.10 | 窗（1.20m×0.75m） | 17个 | 0.84 |  |  |  |  | 0.84 |  |
| 5.11 | 水改造 | 1项 |  |  | 1.43 |  |  | 1.43 |  |
| 5.12 | 厕所维修改造 | 1项 | 1.73 |  |  |  |  | 1.73 |  |
| 5.13 | 化粪池（3m3/座） | 6m3/2座 | 0.78 |  |  |  |  | 0.78 |  |
| 5.14 | 砖砌下水井 | 1座 | 0.28 |  |  |  |  | 0.28 |  |
| 5.15 | 电动伸缩门 | 1个 | 2.18 |  |  |  |  | 2.18 |  |
| 6 | 生产道路 |  | 25.22 |  |  |  |  | 25.22 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇祥河村2024年育肥羊养殖出户入场建设项目二期（初步设计）             第2页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 6.1 | 砼路面（20砂砾、20砼） | 900㎡ | 14.03 |  |  |  | 14.03 |  |
| 6.2 | 土方 | 5042.8m3 | 11.19 |  |  |  | 11.19 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 12.55 | 12.55 |  |
| 1 | 建设单位管理费1.0% |  |  |  |  | 1.72 | 1.72 |  |
| 2 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 4.30 | 4.30 |  |
| 3 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 2.58 | 2.58 |  |
| 4 | 招投标服务费0.6% |  |  |  |  | 1.03 | 1.03 |  |
| 5 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 2.06 | 2.06 |  |
| 6 | 工程质量检验试验费0.5% |  |  |  |  | 0.86 | 0.86 |  |
| 三 | 预备费3% |  |  |  |  | 5.54 | 5.54 |  |
| 四 | 合 计 |  | 166.37 |  | 5.59 | 18.09 | 190.05 |  |