工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇肉兔生态养殖大棚（二期）建设项目（初步设计）                         第1页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 350.15 | 150.06 | 46.45 |  | 546.66 |  |
| 1 | 1#兔舍48m×23.8m（1座） | 1座 | 110.81 | 50.02 | 2.50 |  | 163.33 |  |
| 1.1 | 建筑工程 | 1142.4㎡ | 110.81 |  |  |  | 110.81 | 970 |
| 1.2 | 配套设备（见初步设计P6-7设备清单） |  |  | 50.02 | 2.50 |  | 52.52 |  |
| 2 | 2#兔舍48m×23.8m（1座） | 1座 | 110.81 | 50.02 | 2.50 |  | 163.33 |  |
| 2.1 | 建筑工程 | 1142.4㎡ | 110.81 |  |  |  | 110.81 | 970 |
| 2.2 | 配套设备（见初步设计P6-7设备清单） |  |  | 50.02 | 2.50 |  | 52.52 |  |
| 3 | 3#兔舍48m×23.8m（1座） | 1座 | 110.81 | 50.02 | 2.50 |  | 163.33 |  |
| 3.1 | 建筑工程 | 1142.4㎡ | 110.81 |  |  |  | 110.81 | 970 |
| 3.2 | 配套设备（见初步设计P6-7设备清单） |  |  | 50.02 | 2.50 |  | 52.52 |  |
| 4 | 室外配套-给排水工程 |  | 10.71 |  | 0.24 |  | 10.95 |  |
| 4.1 | 给水工程挖、填工程土方 | 83.84m3 | 0.17 |  |  |  | 0.17 | 20 |
| 4.2 | 排水工程挖、填工程土方 | 330.75m3 | 0.66 |  |  |  | 0.66 | 20 |
| 4.3 | 给水检查井D1.5 | 6座 | 2.16 |  |  |  | 2.16 | 3600 |
| 4.4 | 雨水检查井D1.0 | 9座 | 2.34 |  |  |  | 2.34 | 2595 |
| 4.5 | 单篦雨水口 | 17座 | 1.70 |  |  |  | 1.70 | 1000 |
| 4.6 | PE给水管De25 | 50m |  |  | 0.06 |  | 0.06 | 12.80 |
| 4.7 | PE给水管De32 | 34m |  |  | 0.05 |  | 0.05 | 15.23 |
| 4.8 | PE给水管De40 | 35m |  |  | 0.07 |  | 0.07 | 19.05 |
| 4.9 | 聚乙烯双壁波纹排水管DN300 | 245m | 3.68 |  |  |  | 3.68 | 150 |
| 4.10 | 螺纹闸阀DN20 | 10个 |  |  | 0.06 |  | 0.06 | 64 |
| 5 | 室外配套-电气工程 |  | 7.01 |  | 38.71 |  | 45.72 |  |
| 5.1 | 挖、填工程土方 | 1597.65m3 | 3.19 |  |  |  | 3.19 | 20 |
| 5.2 | 土建零星工程 |  | 1.12 |  |  |  | 1.12 |  |
| 5.3 | 高压电缆井1.3×1.5 | 1座 | 0.90 |  |  |  | 0.90 | 9000 |
| 5.4 | 砌筑配线手孔（1号手孔SKI） | 12座 | 1.80 |  |  |  | 1.80 | 1500 |
| 5.5 | 电缆支架 | 13套 |  |  | 0.98 |  | 0.98 | 750 |
| 5.6 | 油浸式变压器11-400KVA | 1台 |  |  | 7.40 |  | 7.40 |  |
| 5.7 | 配电柜-动力柜 | 1台 |  |  | 0.87 |  | 0.87 |  |
| 5.8 | 配电柜-补偿柜 | 1台 |  |  | 0.67 |  | 0.67 |  |
| 5.9 | 户外配电箱 | 1台 |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |
| 5.10 | 电力电缆YJV22-10-3×50(含套管 | 200m |  |  | 6.48 |  | 6.48 | 324 |
| 5.11 | 电力电缆YJV22-10-3×3.5(含套管） | 100m |  |  | 2.50 |  | 2.50 | 250 |
| 5.12 | 电力电缆YJV22-10-4×95 | 30m |  |  | 1.05 |  | 1.05 | 350 |
| 5.12 | 电力电缆YJV22-3×95+1×150 | 90m |  |  | 2.89 |  | 2.89 | 322 |
| 5.13 | 电力电缆YJV22-3×240+1×120 | 30m |  |  | 1.97 |  | 1.97 | 658 |
| 5.13 | 电力电缆YJV22-3×35+2×16 | 414.9m |  |  | 5.27 |  | 5.27 | 127 |
| 5.14 | 电力电缆YJV22-5×16 | 667.8m |  |  | 5.31 |  | 5.31 | 79.50 |
| 5.15 | 成套配电箱 | 2台 |  |  | 0.90 |  | 0.90 | 4500 |
| 5.16 | 电缆终端头（共30个） | 30个 |  |  | 0.13 |  | 0.13 | 45 |
| 5.17 | 接地极 | 8根 |  |  | 0.07 |  | 0.07 | 88 |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇肉兔生态养殖大棚（二期）建设项目（初步设计）                         第2页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 5.18 | 输配电装置系统调试（含其它配件） | 2系统 |  |  | 0.29 |  | 0.29 | 1477 |
| 5.19 | 横担、避雷器、高压断路器等 |  |  |  | 1.48 |  | 1.48 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 41.58 | 41.58 |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 2.73 | 2.73 |  |
|  | 地质勘查费0.3% |  |  |  |  | 1.64 | 1.64 |  |
| 2 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 13.66 | 13.66 |  |
| 3 | 施工图审查费（13.66×6.5%） |  |  |  |  | 0.89 | 0.89 |  |
| 4 | 工程监理费1.0% |  |  |  |  | 5.46 | 5.46 |  |
| 5 | 招投标服务费0.4% |  |  |  |  | 2.18 | 2.18 |  |
| 6 | 预算编制及审查费1.0% |  |  |  |  | 5.46 | 5.46 |  |
| 7 | 水土保持方案编制费0.5% |  |  |  |  | 2.73 | 2.73 |  |
| 8 | 环评费0.5% |  |  |  |  | 2.73 | 2.73 |  |
| 9 | 工程质量检验试验费0.5% |  |  |  |  | 2.73 | 2.73 |  |
| 10 | 林草评价费0.25% |  |  |  |  | 1.37 | 1.37 |  |
| 三 | 预备费3% |  |  |  |  | 17.65 | 17.65 |  |
| 四 | 合 计 |  | 350.15 | 150.06 | 46.45 | 59.23 | 605.89 |  |