工 程 审 定 概 算 表

工程名称：2025年大武口区属学校运动场维修改造项目（二期）（初步设计）

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 459.20 |  | 65.90 |  | 525.10 |  |
| 1 | 第七小学 |  | 161.10 |  | 35.70 |  | 196.80 |  |
| 1.1 | 250m运动场（20砂砾、20砼、塑胶、草坪） | 4100㎡ | 135.30 |  |  |  | 135.30 | 330 |
| 1.2 | 排水沟翻建 | 200m | 10.80 |  |  |  | 10.80 | 540 |
| 1.3 | 高杆灯 | 2盏 |  |  | 14.00 |  | 14.00 | 7万 |
| 1.4 | 围墙翻建 | 40m | 3.60 |  |  |  | 3.60 | 900 |
| 1.5 | 跳远沙坑改造 | 1座 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 1.6 | 缓冲区硬化（20砂砾、6道砖） | 700㎡ | 8.40 |  |  |  | 8.40 | 120 |
| 1.7 | AI智慧体育项目（50/100m） | 1套 |  |  | 18.70 |  | 18.70 |  |
| 1.8 | 监控系统 | 1套 |  |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 2 | 隆湖一站学校 |  | 298.10 |  | 30.20 |  | 328.30 |  |
| 2.1 | 300m运动场（20砂砾、15砼、塑胶面层） | 8100㎡ | 267.30 |  |  |  | 267.30 | 330 |
| 2.2 | 排水沟翻建 | 300m | 16.20 |  |  |  | 16.20 | 540 |
| 2.3 | 缓冲区硬化（20砂砾、6道砖） | 800㎡ | 9.60 |  |  |  | 9.60 | 120 |
| 2.4 | 铅球和沙坑改造 | 1项 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 2.5 | 高杆灯 | 2盏 |  |  | 14.00 |  | 14.00 | 7万 |
| 2.6 | AI智慧体育项目（800/1000m） | 1套 |  |  | 13.20 |  | 13.20 |  |
| 2.7 | 监控系统 | 1套 |  |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 41.15 | 41.15 |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 2.63 | 2.63 |  |
| 2 | 测量费0.3% |  |  |  |  | 1.58 | 1.58 |  |
| 3 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 13.13 | 13.13 |  |
| 4 | 施工图审查费（13.13×6.5%） |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |
| 5 | 工程监理费1.6% |  |  |  |  | 8.40 | 8.40 |  |
| 6 | 招投标服务费0.5% |  |  |  |  | 2.63 | 2.63 |  |
| 7 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 6.30 | 6.30 |  |
| 8 | 工程质量检验试验费0.5% |  |  |  |  | 2.63 | 2.63 |  |
| 9 | 水保费 |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |
| 三 | 预备费5%（一、二项之和） |  |  |  |  | 28.31 | 28.31 |  |
| 四 | 合 计 |  | 459.20 |  | 65.90 | 69.46 | 594.56 |  |