
工 程 审 定 概 算 表

工程名称: 大武口区星海镇隆惠村五站东组巷道硬化工程（初步设计）               
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	绿化费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	126.50
	5.63
	
	
	132.13
	

	1
	绿化工程
	
	
	5.63
	
	
	5.63
	

	1.1
	金太阳杏
	100株
	
	1.28
	
	
	1.28
	

	1.2
	春桃红
	100株
	
	1.26
	
	
	1.26
	

	1.3
	灵武长枣
	100株
	
	1.45
	
	
	1.45
	

	1.4
	3年管护费
	
	
	1.64
	
	
	1.64
	

	2
	土方工程
	
	6.88
	
	
	
	6.88
	

	2.1
	绿化带挖、运土方1km
	1600m3
	2.08
	
	
	
	2.08
	

	2.2
	种植土换填
	1600m3
	4.80
	
	
	
	4.80
	

	3
	道路硬化
	
	61.23
	
	
	
	61.23
	

	3.1
	砼硬化（20砂砾、20砼 C30）
	1000㎡
	14.00
	
	
	
	14.00
	

	3.2
	砼道砖硬化（10砂砾、15砼 6道砖）
	2545㎡
	33.08
	
	
	
	33.08
	

	3.3
	砼道牙50×25×12
	2680m
	9.11
	
	
	
	9.11
	

	3.4
	砼树池1.2×1.2m（50×25×12 ㎝）
	120套
	1.80
	
	
	
	1.80
	

	3.5
	装载机装、汽车运土方5km
	1800m3
	3.24
	
	
	
	3.24
	

	4
	雨水渠改造（渠改管）
	
	58.39
	
	
	
	58.39
	

	4.1
	雨水进水井680×380
	170座
	18.70
	
	
	
	18.70
	

	4.2
	挖沟槽土方
	1350m3
	1.89
	
	
	
	1.89
	

	4.3
	人工回填沟槽土方
	1350m3
	2.70
	
	
	
	2.70
	

	4.4
	钢筋砼管（Ⅱ级）DN200
	2250m
	35.10
	
	
	
	35.10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	8.44
	8.44
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	1.32
	1.32
	

	2
	测量费0.5%
	
	
	
	
	0.66
	0.66
	

	3
	设计费1.5%
	
	
	
	
	1.98
	1.98
	

	4
	施工图审查费（1.98×6.5%）
	
	
	
	
	0.13
	0.13
	

	5
	工程监理费1.4%
	
	
	
	
	1.85
	1.85
	

	6
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.92
	0.92
	

	7
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	1.58
	1.58
	

	三
	预备费5%
	
	
	
	
	7.03
	7.03
	

	四
	合     计
	
	126.50
	5.63
	
	15.47
	147.60
	


