工 程 审 定 概 算 表
工程名称：石嘴山高新区西片区道路提升改造项目（初步设计）                            第1页 共2页                      

	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	654.22
	
	39.00
	
	693.22
	

	（一）
	1号路
	
	465.09
	
	32.40
	
	497.49
	

	1
	道路工程
	
	435.54
	
	
	
	435.54
	

	1.1
	挖、运土方15km
	3500m3
	15.75
	
	
	
	15.75
	

	1.2
	路基换填砂砾
	7600m3
	72.96
	
	
	
	72.96
	

	1.3
	车行道（20砂砾、32水稳、5+4）
	8400㎡
	176.40
	
	
	
	176.40
	

	1.4
	砼道牙
	1400m
	7.00
	
	
	
	7.00
	

	1.5
	预埋过路管（DN1.25/2根、DN0.75/1根）
	16m/3道
	21.85
	
	
	
	21.85
	

	1.6
	标线工程（路面热熔标线）
	360㎡
	1.73
	
	
	
	1.73
	

	1.7
	土路肩铺天然砂砾
	245m3
	2.45
	
	
	
	2.45
	

	1.8
	土工布
	1638㎡
	1.71
	
	
	
	1.71
	

	1.9
	拆除人行道
	640㎡
	0.64
	
	
	
	0.64
	

	1.10
	拆除砼道牙
	1352.2m
	0.68
	
	
	
	0.68
	

	1.11
	拆除砼路面
	2600㎡
	5.20
	
	
	
	5.20
	

	1.12
	伐树及挖树根
	48株
	0.27
	
	
	
	0.27
	

	1.13
	砂砾回填
	3143.9m3
	23.42
	
	
	
	23.42
	

	1.14
	拆除浆砌石基础
	71.97m3
	1.68
	
	
	
	1.68
	

	1.15
	拆除砖围墙
	29.52m3
	0.64
	
	
	
	0.64
	

	1.16
	拆除地磅房
	28.68㎡
	0.29
	
	
	
	0.29
	

	1.17
	拆除钢筋砼构件
	9.39m3
	0.17
	
	
	
	0.17
	

	1.18
	拆除砼地面（含垫层）外运5km
	1430㎡
	11.44
	
	
	
	11.44
	

	1.19
	拆除厕所
	66.16㎡
	0.66
	
	
	
	0.66
	

	1.20
	拆除卵石灌浆地面、外运5km
	36.3㎡
	0.09
	
	
	
	0.09
	

	1.21
	拆除检查井及、外运5km
	4座
	0.20
	
	
	
	0.20
	

	1.22
	拆除暖气沟回填砂砾、外运5km
	50m
	3.79
	
	
	
	3.79
	

	1.23
	挖沟槽土方
	668.9m3
	1.00
	
	
	
	1.00
	

	1.24
	挖除垃圾石渣外运5km
	2400m3
	21.72
	
	
	
	21.72
	

	1.25
	绿化拆除及恢复
	150㎡
	1.80
	
	
	
	1.80
	

	1.26
	土方换填运距10km
	14262m3
	62.00
	
	
	
	62.00
	

	2
	路灯工程
	
	
	
	32.40
	
	32.40
	

	2.1
	新建道路太阳能路灯 
	54基
	
	
	32.40
	
	32.40
	

	3
	排水管道
	
	29.55
	
	
	
	29.55
	

	3.1
	钢筋砼排水管道D500
	500m
	21.98
	
	
	
	21.98
	

	3.2
	管道砂砾基础
	190m3
	3.74
	
	
	
	3.74
	

	3.3
	砼检查井D1.0m
	8座
	2.26
	
	
	
	2.26
	

	3.4
	砼沉泥井D1.0m
	3座
	1.57
	
	
	
	1.57
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	2号路
	
	189.13
	
	6.60
	
	195.73
	

	1
	道路工程
	
	159.62
	
	
	
	159.62
	

	1.1
	挖、运土方15km
	1700m3
	7.65
	
	
	
	7.65
	

	1.2
	路基换填砂砾
	5005m3
	48.05
	
	
	
	48.05
	


工 程 审 定 概 算 表
工程名称：石嘴山高新区西片区道路提升改造项目（初步设计）                            第2页 共2页                      

	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	1.3
	车行道（20砂砾、32水稳、5+4）
	2700㎡
	56.70
	
	
	
	56.70
	

	1.4
	人行道（20砂砾、15砼、6灰色道砖）
	1300㎡
	22.10
	
	
	
	22.10
	

	1.5
	砼道牙
	1350m
	6.75
	
	
	
	6.75
	

	1.6
	预埋过路管（DN1.25/2根、DN0.75/1根）
	16m/道
	7.28
	
	
	
	7.28
	

	1.7
	标线工程（路面热熔标线）
	70㎡
	0.34
	
	
	
	0.34
	

	1.8
	土工布
	512㎡
	0.54
	
	
	
	0.54
	

	1.9
	拆除人行道
	672㎡
	0.72
	
	
	
	0.72
	

	1.10
	拆除砼道牙
	1344m
	0.67
	
	
	
	0.67
	

	1.11
	移除乔木
	1053株
	5.97
	
	
	
	5.97
	

	1.12
	拆除涵洞
	15.20m
	0.73
	
	
	
	0.73
	

	1.13
	拆除砖地沟
	16m
	0.32
	
	
	
	0.32
	

	1.14
	绿化拆除及恢复
	150㎡
	1.80
	
	
	
	1.80
	

	2
	路灯工程
	
	
	
	6.60
	
	6.60
	

	2.1
	新建道路太阳能路灯 
	11基
	
	
	6.60
	
	6.60
	

	3
	排水管道
	
	29.51
	
	
	
	29.51
	

	3.1
	钢筋砼排水管道D500
	500m
	21.67
	
	
	
	21.67
	

	3.2
	管道砂砾基础
	190m3
	3.69
	
	
	
	3.69
	

	3.3
	砼检查井D1.0m
	11座
	3.10
	
	
	
	3.10
	

	3.4
	砼沉泥井D1.0m
	2座
	1.05
	
	
	
	1.05
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	57.97
	57.97
	

	1
	建设单位管理费1.5%
	
	
	
	
	10.40
	10.40
	

	2
	地质勘察费0.4%
	
	
	
	
	2.77
	2.77
	

	3
	测量费0.3%
	
	
	
	
	2.08
	2.08
	

	4
	设计费2.0%
	
	
	
	
	13.86
	13.86
	

	5
	施工图审查费（13.86×6.5%）
	
	
	
	
	0.90
	0.90
	

	6
	工程监理费1.4%
	
	
	
	
	9.70
	9.70
	

	7
	招投标服务费0.5%
	
	
	
	
	3.47
	3.47
	

	8
	预算编制及审查费1.2%
	 
	
	
	
	8.32
	8.32
	

	9
	建设工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	3.47
	3.47
	

	10
	环评费
	
	
	
	
	3.00
	3.00
	

	三
	预备费8%（一、二项之和）
	
	
	
	
	60.10
	60.10
	

	四
	合        计
	
	627.12
	
	39.00
	118.07
	811.29
	


PAGE  

